27. Теперь переходим к настройке TPS. Глушим авто, скидываем фишку с разъема на дросселе, вставляем ключ, поворачиваем его во второе положение, но машину не заводим. Вставляем один щуп во второй разъем сверху, второй щуп в четвертый разъем сверху (у меня это были черный и желтый провода). Замеряем и видим, что TPS занижен, для авто моего года должен быть в диапазоне 530-650mV. TPS держится на двух болтах, ослабляем их немного, далее прижимаем пальцем дроссельную заслонку в сторону закрытия и крутим очень медленно TPS пока напряжение не станет нужное. Я выставил 530mV, после отпускаем заслонку и затягиваем болты.















28. Теперь скидываем минусовую клемму АКБ и обучаем дроссель.



